Nombre o Razón Social: LA EMPRESA S.A. de C.V.

Giro o Actividad comercial:

Domicilio:

Teléfonos:

CONDICIONES DE USO:

- En caso de errores o de que sean requeridas modificaciones, contactar al Gerente del  SGI.

- Para cualquier información relacionada, comunicarse con el Gerente del  SGI.

- Para cualquier cambio al proceso relacionado a este documento, el Emisor de dicho cambio debe asegurarse de que el cambio cumple con la última revisión.

INTRODUCCIÓN

Este acuerdo tiene por objeto proveer a los contratistas que proporcionen bienes y servicios a LA EMPRESA con una visión general de los requisitos de LA EMPRESA en materia de Salud, seguridad y Medio ambiente, este documento en sí mismo no altera ni determina los requisitos de cumplimiento obligatorios establecidos por las leyes nacionales, estatales (en adelante referidas como "Requisitos Legales"). Dado que los Requisitos legales del país, su interpretación y la aplicación de las políticas de los órganos reguladores, pueden cambiar con el tiempo, es necesario buscar orientación adicional sobre los requisitos específicos.

Este manual sirve como referencia de los estándares corporativos de LA EMPRESA para contratistas que realizan la construcción, mantenimiento, reparación, renovación, nuevas instalaciones, trabajo de especialidad, desmantelamiento, rehabilitación u otras actividades que tienen el potencial de causar un incidente relacionado con lesiones, enfermedades, daños a la propiedad, liberaciones al medio ambiente, etc. en un sitio o una propiedad de LA EMPRESA. Para todas las tareas, riesgos y actividades, el contratista deberá seguir  las exigencias descritas en este procedimiento, o las de un procedimiento propio siempre y cuando sea equivalente y consistente con el procedimiento de LA EMPRESA.

Los contratistas deben leer este manual y asegurarse de que sus empleados cumplan tanto con los requisitos de LA EMPRESA así como también con todos los requerimientos legales. El cumplimiento de un contratista con los requisitos de LA EMPRESA de ninguna manera excusa al Contratista de cumplir con todos los requerimientos legales. Al revisar cada sección de este manual, se debe prestar especial atención en los temas que sean aplicables al proyecto / tarea. LA EMPRESA se reserva el derecho de interrogar a los empleados del Contratista con respecto al contenido de este manual y de detener el trabajo si se observa a un empleado del contratista trabajando sin tener en cuenta a los requisitos de LA EMPRESA.

Cada contratista debe asegurarse de que sus empleados están totalmente familiarizados con las policitas de salud, seguridad y medio ambiente, los procedimientos e instrucciones, y los requisitos de seguridad de LA EMPRESA así como los requerimientos legales aplicables a su trabajo. Cada contratista es responsable de asegurar que sus empleados reciban la capacitación necesaria en materia de seguridad que resulte relevante para el proyecto y las secciones pertinentes del acuerdo de seguridad. Los contratistas que contraten subcontratistas también tienen la responsabilidad de formarlos en los requisitos de LA EMPRESA aplicables y de asegurarse de que tienen una copia de este documento. Los Subcontratistas serán sujetos a las mismas normas que los contratistas generales.

Para cualquier duda pueden dirigirse con un representante de LA EMPRESA, o un miembro de del equipo de seguridad.

La relación entre la falta de información y formación y la inexistencia de planes de prevención, ausencia de evaluación, falta de acceso a la documentación referente a las condiciones de seguridad y salud laboral, ausencia de medidas de autoprotección y emergencia, es clara cuando además entra en el escenario la elección que nos presenta el empresario entre nuestro puesto de trabajo o la aplicación de las medidas preventivas y de seguridad.

Por ello entendemos que no se debe producir esta elección, sino una suma de los dos, no es posible un puesto de trabajo sin seguridad en el desarrollo de las tareas inherentes a él. Es imprescindible la colaboración entre los protagonistas de la relación laboral, lejos de ser una intromisión en las responsabilidades de las empresas, fomentar la formación, información y participación de los trabajadores y sus representantes es una ayuda inestimable en el cumplimiento de las obligaciones empresariales, con el beneficio que para ellas supone su conocimiento.

Así agradecemos a las empresas que colaboran con nosotros, y esperamos que la aplicación del presente documento sea la guía para su aplicación en el sector.

Los contenidos tienen como finalidad esencial la información del colectivo de contratistas que desarrollan su actividad dentro de la compañía LA EMPRESA S.A. de C.V.

- REGLAMENTO PARA CONTRATISTAS

- Todo contratista debe leer y firmar el presente reglamento y cumplir las medidas indicadas.

- Todo personal de contratistas, proveedores y visitantes deben de registrar su ingreso y egreso a las instalaciones de la empresa LA EMPRESA S.A. de C.V., en el área de acceso.

- En el área de registro se proporcionará un gafete que es obligatorio portar durante la estancia del contratista. Proveedor y visitante así mismo regresar el gafete proporcionado.

- INFORMACIÓN GENERAL

- Se requiere que los contratistas trabajen con seguridad y corrijan los actos y / o condiciones inseguras, para su protección así como la de los demás y la del medio ambiente.

- Es extremadamente importante que los empleados del contratista entiendan como deben hacer el trabajo para que sea realizado de una manera segura. Si hay alguna duda o incertidumbre, deben detenerse y preguntar antes de comenzar el trabajo.

- El incumplimiento de los requisitos de seguridad se trata igual que el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones del contrato, y puede resultar en el paro de las actividades o la remoción del contratista del sitio. El incumplimiento intencional o reiterado puede resultar en un despido para el contratista y/o terminación del contrato.

- INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD:

- El personal contratista no deberá operar, mover o desconectar las instalaciones y equipos de las instalaciones, sin la autorización y presencia de los responsables de área.

- El personal contratista solo podrá hacer uso de los lugares que la empresa autorice, como baños, comedores, etc., y por ningún motivo podrán disponer de las demás instalaciones.

- Queda estrictamente prohibido fumar dentro de las instalaciones, así como tomar objetos y/o extraerlos de la misma.

- Esta estrictamente prohibido comer dentro de las áreas de producción, almacenes.

- Toda empresa contratista deberá contar con una persona responsable de su personal y de la seguridad del mismo.

- Todos los accidentes con lesión y/o daños materiales del personal contratista serán investigados conjuntamente por el responsable contratista y el responsable de seguridad, higiene y protección de la compañía, mediante el procedimiento de investigación interno y las medidas correctivas se deberán cumplir inmediatamente.

- La responsabilidad legal del accidentado, corresponderá al contratista.

- La empresa contratista proporcionara credenciales de identificación a sus trabajadores o en su defecto verificará que cada uno de ellos cuente con la identificación oficial (credencial de elector, del IMSS, ISSSTE, etc.) para que la presente en la empresa a su ingreso, la cual será canjeada por una identificación interna.

- No se permitirá acceso a trabajadores de la empresa contratista que no se encuentren registrados en la lista vigente proporcionada por seguridad.

- Deberá mantenerse en la obra la mayor limpieza posible.

- No se permite que se acumulen en el piso, aceites, grasas o algún otro líquido que pueda ocasionar resbalones y/o caídas.

- Al término de cada jornada deberán quedar limpias y ordenadas todas las áreas de trabajo, así como finalizar la obra.

- La empresa se reserva el derecho de cobrar los gastos realizados en caso de que sea necesario limpiar el sitio.

- ENTRADA AL SITIO Y SEGURIDAD

El Contratista deberá inicialmente ponerse en contacto con su representante de LA EMPRESA y obtener la aprobación de la empresa para su plan de logística (vehículos, movimiento de material y mano de obra) antes de comenzar el trabajo, y debe asegurarse de que sus empleados cumplan con lo siguiente:

- El Contratista debe cumplir con las normas de seguridad y ambientales del sitio

- El acceso al sitio después de las horas normales de trabajo, los fines de semana y/o días festivos, debe ser coordinado por el Contratista a través del representante LA EMPRESA.

- Se espera que los empleados del Contratista se registren y porten su gafete de identificación cada día que trabajen en LA EMPRESA. .

- Los empleados del Contratista deben utilizar las entradas de los empleados para entrar al edificio, a menos que se haya obtenido autorización previa para usar otra entrada.

- Todo el personal del contratista, sus vehículos y equipos están sujetos a revisión al entrar o salir de las instalaciones del sitio.

- USO Y OPERACIÓN DE EQUIPO LA EMPRESA

El uso y operación de cualquier equipo y material de LA EMPRESA están prohibidos al contratista a menos que se cumplan las siguientes 2 condiciones

1. Este autorizado expresamente por el acuerdo de servicio o contrato en virtud del cual se prestan los servicios o un acuerdo por separado Para uso de equipos LA EMPRESA (o equivalente) el cual debe estar firmado.

2.  Los contratistas cuentan con capacitación adecuada sobre el uso del equipo y/o material.

- SEGURIDAD VEHICULAR Y ESTACIONAMIENTO

En un sitio o propiedad de LA EMPRESA:

- Los operadores de vehículos de motor deben tener una licencia de conducir válida, y observar todas las normas de tráfico del sitio.

- Los cinturones de seguridad deben ser usados ​​en todo momento.

- El aparcamiento (incluyendo estacionamiento temporal) de los vehículos de propiedad del Contratista en el sitio sólo está permitida con la autorización expresa de LA EMPRESA y se le indicará donde pueden ser estacionados dichos vehículos.

- LOS PEATONES

En un sitio o propiedad de LA EMPRESA:

- Los peatones tienen el derecho de paso.

- Los peatones deben utilizar los pasillos y no deben tomar atajos a través de las áreas de operación, edificios u otras áreas.

- CÁMARAS

- Las cámaras fotografías y/o video no están permitidas en el lugar sin la debida autorización.

- CORRER

- Está prohibido correr en cualquier instalación de LA EMPRESA.

- ALIMENTOS Y BEBIDAS

- Los Contratistas dentro de un sitio o propiedad de LA EMPRESA pueden tomar alimentos y bebidas solamente en las áreas designadas por LA EMPRESA para dicho uso.

- FUMAR

- No se permite fumar en el interior de un sitio o propiedad de LA EMPRESA  solamente se permite fumar en áreas exteriores designadas por LA EMPRESA para dicha actividad. Los productos para fumadores (cigarros, cerillos, etc.…) deben ser extinguidos y desechados sólo en contenedores aprobados.

- CONDUCTA

- Al estar dentro de un sitio o propiedad LA EMPRESA queda estrictamente prohibido el involucrarse en juegos, riñas, juegos de azar, conductas de acoso sexual, etc.… así como estar en posesión de bebidas alcohólicas, sustancias ilegales y/o armas de fuego.

- CÓDIGO DE VESTIMENTA

Los contratistas deben seguir el código de vestimenta requerido por el sitio. En general, los siguientes puntos se consideran los requisitos mínimos para los empleados del Contratista en un sitio o propiedad LA EMPRESA:

- Los pantalones deben cubrir la parte superior del zapato de trabajo y estar en buenas condiciones.

- Las camisas deben tener por lo menos 4 pulgadas de manga.

- Camisetas de manga larga pueden ser necesarias en lugares específicos o para ciertas tareas.

- No se debe utilizar ropa suelta alrededor de maquinaria en movimiento, incluyendo herramientas de mano.

- Los pantalones no deben estar rotos o desgarrados.

- La ropa no puede contener lenguaje o imágenes ofensivas, o ser de alguna irrespetuosa. El término "lenguaje ofensivo" no incluye aquellos protegidos por la ley bajo la libertad de expresión.

- Los contratistas deben usar ropa adecuada y equipo de protección personal cuando se trabaja con o cerca de productos químicos. Los requisitos específicos deben ser determinados antes de que comience el trabajo y según se identifiquen nuevos peligros o riesgos.

- LICENCIAS Y CERTIFICACIONES

- Ciertos tipos de trabajo requieren que el contratista (y / o subcontratista)  de cada empleado participante porte un permiso, licencia o certificación. Los ejemplos pueden incluir aplicador de plaguicidas, transportista de residuos peligrosos, trabajadores de construcción en alturas, electricistas, etc…

- Cuando las regulaciones gubernamentales requieran que el Contratista (y empleados del Contratista) tengan una licencia válida o certificación para llevar a cabo el trabajo, el contratista deberá proporcionar al representante LA EMPRESA una copia de dicha licencia o certificación antes de comenzar el trabajo.

- HERRAMIENTAS MATERIALES

- Toda herramienta utilizada por el contratista, debe estar en condiciones óptimas de uso; la herramienta defectuosa o hechiza deberá ser sustituida de forma inmediata.

- Deberán utilizarse cinturones o cajas de herramientas para evitar extravió o caídas de partes altas.

- Las herramientas pequeñas, como pinzas, desarmadores, cuchillas, etc. Deben llevarse en fundas de cuero ¡Nunca las lleves en la bolsa del pantalón!

- No se deberán usar herramientas que produzcan chipas cerca de materiales inflamables o en presencia de polvos o gases explosivos.

- El personal contratista es responsable de la herramienta que utilice, en caso de extravió, no podrá reclamar la empresa su valor.

- Toda herramienta y/o equipo deberá ser registrada al entrar a la empresa para su control, según normativas de la misma.

- El listado de la herramienta debe traerse previamente llenado para agilizar la labor de revisión.

- La herramienta deberá entrar y salir el mismo día, salvo en caso de que el facilitador de seguridad e higiene y el responsable del área autoricen por escrito la estancia de la herramienta en planta.

- El permiso debe estar visible en el área asignada.

- Los trabajos tales como la fabricación de tolvas, tanques, tuberías, estructuras, etc. Deberán ser habilitados en las instalaciones del contratista e ingresar a la planta únicamente lo que se va a instalar el mismo día.

- PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

Los contratistas deberán informar a sus empleados de los lineamientos de respuesta de emergencia del sitio de LA EMPRESA, incluyendo:

- La política de sitio en "respuesta a incendios" la cual se tratará más adelante “21.Recomendaciones para la prevención de incendios”

- Los medios y el procedimiento para la declaración de una emergencia y / o evacuación (incluido el procedimiento de contabilidad para todo el personal después de una evacuación)

- El sistema local provisto de primeros auxilios y las estaciones de lavado de ojos disponibles en el sitio así como su ubicación. 
En el caso de una emergencia, cualquier persona puede activar la alarma cuando se presente alguna de las siguientes:

- Lesión o enfermedad grave

- Fuego

- Derrame mayor o liberación de productos nocivos.

Casos de emergencias

- Se obliga seguir las instrucciones de las brigadas de seguridad como lo es:

- PREVENCIÓN Y  COMBATE DE INCENDIOS;

- BUSQUEDA Y RESCATE;

- EVACUACION DEL INMUEBLE; y

- PRIMEROS AUXILIOS.

- No se deberán entorpecer las labores de las brigadas de seguridad.

- Es obligación del contratistas, proveedores y visitantes el avisar a la Brigada de búsqueda y rescate la desaparición de su personal.

Las pautas generales de emergencia incluyen:

- Los contratistas deberán reportar cualquier situación de emergencia al depto. de Seguridad de la planta u otra persona específicamente designada como tal por el representante de LA EMPRESA.

- Los contratistas deberán de responder como lo hace el personal de LA EMPRESA en caso de simulacro o emergencia real.

- Todo el personal (incluidos los contratistas) se contabilizarán en caso de evacuaciones de edificios, advertencias climáticas severas u otras situaciones de emergencia.

- Los contratistas deben tomar nota de las salidas más cercanas (incluyendo los puntos de reunión designados).

- Todo permiso de trabajo en caliente para soldadura, corte se suspenderá hasta que se dé la señal de que todo se encuentra en orden.

## Primeros auxilios y atención médica

## El contratista deberá tener una clínica establecida o lugar en el que sus empleados buscarán atención médica en caso de lesión o enfermedad relacionada con el trabajo, y deberá informar a sus empleados sobre cómo y dónde podrá acceder a esta atención.

- La empresa cuenta con un botiquín de primeros auxilios, para atención de lesiones leves. En caso que se suscite una situación que requiera de primeros auxilios dar aviso al encargado y/o responsable de seguridad e higiene de la empresa.

- No se mueva a la persona lesionada si se observa que tiene un daño severo, avise de inmediato a vigilancia.

## Notificación de incidentes e investigación

Los contratistas deben notificar inmediatamente a su representante de LA EMPRESA de todos los eventos relacionados con sus actividades de Nivel 1 y 2 (Ver apéndice 1 para la definición).

El representante de LA EMPRESA notificará al representante (o designado) de seguridad dentro de las siguientes 24 horas del incidente.

Un representante de la empresa del contratista y el representante de LA EMPRESA deben llevar a cabo una investigación de todos los eventos Nivel 1 o 2 que estén relacionados con los trabajos del contratista y presentar un informe escrito al represéntate (o designado) de seguridad dentro de 5 días.

- En su caso, LA EMPRESA podrá llevar a cabo su propia investigación de incidentes para un evento de Nivel 1 que se relacione con contratistas. Sin embargo, la división Jurídica de LA EMPRESA debe ser consultada antes de iniciar esta investigación adicional.

- Todos los Nivel 1 y 2 incidentes relacionados con los contratistas se reportaran, la persona encargada de realizar dicho reporte será el representante de seguridad del sitio.

- ORDEN Y LIMPIEZA

- Los contratistas deben cumplir con las prácticas de limpieza en sitios de LA EMPRESA.

- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Cada sitio LA EMPRESA definirá claramente los requisitos mínimos de EPP para los contratistas. Si hay alguna pregunta,  el contratista deberá consultar con el representante de LA EMPRESA así como con un representante de seguridad.

- Los contratistas deberán seguir los requerimientos del procedimiento de equipo de protección personal local, y proporcionarán su propio equipo para protección ocular y facial a sus empleados.

- Se exigirá a los contratistas usar protección auditiva cuando se encuentran en zonas donde el ruido alcance o supere los 85 dB (A) o 137 dB (C) de impulso, independientemente del tiempo que están en la zona. Los protectores seleccionados deberán reducir la exposición por debajo de 85 dB (A).

- GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS

Siendo consistentes con las actividades anticipadas dentro del sitio, LA EMPRESA debe comunicar la información de sus productos químicos peligrosos a los contratistas, dicha comunicación deberá incluir:

- La información sobre los posibles riesgos de los productos químicos peligrosos en el lugar  en que se pueden encontrar o durante una emergencia, una descripción del sistema de etiquetado de productos químicos peligrosos del sitio, cómo acceder a una HDS, información aplicable sobre peligros químicos y medidas cautelares.

- Si un producto químico nuevo requiere ser introducido por el contratista para el desarrollo de sus labores debe seguir el procedimiento de autorización de productos químicos. Debe proveer la hoja de datos de seguridad en español a un representante de seguridad.

- Si hay algún cambio en las sustancias químicas peligrosas que el contratista necesita introducir al sitio se proporcionará una nueva HDS y esta debe ser aprobada antes de introducir el producto.

El entrenamiento en manejo de productos químicos, la información y los sistemas de etiquetado deberán emplear un lenguaje simple que sea fácilmente entendible para las personas que trabajen en las cercanías de las áreas donde se utilizarán dichos productos.

- PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- La responsabilidad de cada uno de nosotros es de cumplir con los procedimientos establecidos y/o ayudar a que se cumplan cada uno de ellos.

- Los tanques, tambos u otros recipientes de sustancias inflamables, combustibles u otros productos químicos deben ser almacenados adecuadamente para evitar derrames.

- Los productos químicos peligrosos deberán ser utilizados y almacenados lejos de desagües. Se debe proporcionar contención secundaria hay posibilidades de que en caso de un derrame el material llegue a un sistema de alcantarillado o a la tierra.

- Todos los desechos químicos en el lugar deben tener etiquetas completas y adecuadas en conformidad con los requisitos gubernamentales NOM-018-STPS-2015 (ESTA NORMA NO APLICA PARA RESIDUOS PELIGROSOS, SOLO PARA QUÍMICOS) y deben ser almacenados en recipientes cerrados. La eliminación de estos residuos se debe coordinar a través del Departamento de seguridad del sitio.

- Tirar recipientes de productos químicos en los contenedores de basura de LA EMPRESA está prohibido sin previa autorización. Los materiales peligrosos deben ser manejados de manera responsable y no deberán disponerse en cualquier sistema de alcantarillado o lugares en los que de otro modo puedan afectar el medio ambiente de manera intencional.

- Para garantizar la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación, solo se permite que personal debidamente capacitado y dirigido trabaje en un sistema que pueda suponer un riesgo de una liberación al medio ambiente. Dicha capacitación debe ser documentada con el departamento de seguridad antes de comenzar el trabajo.

- No tirar basura en el piso; deposítela en los recipientes instalados para este fin.

- RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS

La prevención es el aspecto más importante de la seguridad contra incendios.

Gran parte de los incendios producidos podrían haberse evitado si hubieran aplicado una serie de medidas básicas que deben tener en cuenta al realizar el trabajo. Dichas medidas se relacionan con el uso de equipos eléctricos y con la manipulación de sustancias inflamable, también con el mantenimiento de las salidas de emergencia y dispositivos extintores, su correcta señalización y accesibilidad, asimismo el orden y la limpieza en el lugar de trabajo juegan un papel fundamental en la prevención.

Medidas básicas para la prevención y protección de incendios

- Mantener una zona de seguridad (sin combustibles) alrededor de los aparatos electrónicos.

- No sobrecargar los enchufes. De utilizar multicontactos para conectar diversos aparatos eléctricos a un mismo punto de la red, consultar previamente a personal calificado.

- En caso de detectarse cualquier anomalía en las instalaciones eléctricas o de protección contra incendios comunicarlo al responsable del área afectada.

- No aproximar focos de calor intenso a materiales de combustión.

- De efectuar operaciones “en caliente” (con llamas abiertas, objetos calientes, chispas mecánicas, arcos eléctricos), consultar a los responsables del área en donde vayan a realizarse dichos trabajos, ya que puede ser necesario tomar precauciones especiales e incluso que resulte una zona en donde esté prohibido efectuar este tipo de trabajos por existir riesgo alto de incendio y/o explosión.

- No obstaculizar en ningún momento las salidas destinadas como de emergencia y rutas de evacuación, así como el acceso a extintores, hidrantes y pulsadores de alarma. Este equipo debe estar siempre accesible para su rápida utilización en caso de emergencia.

- Fíjate en la señalización, comprueba las salidas disponibles, vías a utilizar y la localización de pulsadores de alarma y del extintor más próximo. En caso de observar anomalía, comunicarlo a los responsables.

- Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado, la suciedad, los derrames de líquidos y materiales como virutas, papeles y cartones pueden originar fácilmente incendios.

- Los espacios ocultos son peligrosos, no dejar en los rincones, debajo de las escaleras o detrás de las puertas lo que no queremos que esté a la vista.

- Respetar la prohibición de fumar.

- Inspeccionar el lugar de trabajo al final de la jornada laboral. Si es posible desconectar los aparatos eléctricos que no sea necesario mantener conectados.

Manipulación de productos inflamables

- Al manipular productos inflamables, extremar precauciones, leer y aplicar las instrucciones de las etiquetas y de la hoja de datos de seguridad.

- Mantener los recipientes cerrados, así como mantener una buena ventilación en los lugares donde se manipules sustancias peligrosas.

- De efectuar trasvase de productos, utilizar recipientes adecuados y garantizar que se mantenga el etiquetado del envase. Consultar sobre los riesgos y medidas de prevención a aplicar en las operaciones de trasiego de líquidos inflamables.

- Los recipientes vacíos son tan peligrosos como los llenos, verificar que se mantiene el etiquetado y depositarlos en lugares controlados que dispongan de la señalización correspondiente.

Prevención de incendio

- Todo contratista deberá capacitar a su personal en el manejo de extintores, cuando exista riesgo de incendio en trabajos que esté realizando.

- Los equipos contra incendios de la empresa, están distribuidos estratégicamente y no deberán ser utilizados innecesariamente.

- Si se usa algún equipo en el caso de emergencia se deberá dar aviso al facilitador de seguridad e higiene.

- Al descubrir un conato de incendio, avise de inmediato a vigilancia o al facilitador de seguridad e higiene de la empresa, si se sabe cómo, trate de apagarlo, si no retírese del lugar.

- TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

- Un espacio confinado es un lugar sin ventilación natural, o con ventilación natural deficiente, en el que una o más personas puedan desempeñar una determinada tarea en su interior, con medios limitados o restringidos para su acceso o salida, que no está diseñado para ser ocupado en forma continua.

- Deberá usarse mascarilla completa con filtro, equipo de respiración (con aire suministrado o autónomo). Si es necesario se instalará sistemas de reciclamiento de aire mientras duren los trabajos.

- Siempre debe permanecer una persona fuera de sitio donde se realice el trabajo, y debe contarse con un medio de comunicación (por ejemplo radio) entre el personal dentro y fuera del espacio confinado.

- El lugar donde se realiza el trabajo de ser acordonado.

- Queda estrictamente prohibido el uso de ropa de trabajo como: camisa sin mangas, desabrochadas, ropa con flecos, huaraches, sandalias con hule, tenis, etc.

- En caso de riesgo especifico, el uso del equipo de protección personal será definido por el asesor de seguridad, el responsable de salud ocupacional y el responsable del personal.

- TRABAJOS EN SITIOS ELEVADOS.

- Es considerado SITIO ELEVADO cualquier actividad que obligue a una persona a trabajar por arriba de 3 m sobre el nivel de piso. Esto incluye azoteas.

- Los trabajos realizados en altura deberán ser señalados, y acordonados en los niveles inferiores indicando claramente el riesgo con un letrero de advertencia.

- Se deberá de trabajar con un arnés y cuerda de vida secundaria todo el tiempo que se realicen los trabajos en altura.

Reglas generales de trabajos en alturas.

- Los trabajos en alturas no deberán realizarse cerca de las líneas de alta tensión. 
No se permitirán trabajos en alturas por más de cuatro horas realizadas por mismo personal.

- No se permitirá iniciar un trabajo en alturas sin la presencia de un supervisor, quien deberá permanecer en el área de trabajo todo el tiempo que duren las actividades. En el caso de contratista, el supervisor debe ser la empresa contratista.

- Para trabajos en altura únicamente se le permite laborar a gente edad de 22 a 45 años.

- Está prohibido utilizar escaleras metálicas en tableros eléctricos o áreas donde corran líneas de alta tensión. La escalera nunca deberá ser soportada o amarrada en tuberías de fluidos de alto riesgo, charolas/conductos eléctricos o muros falsos.

Trabajo en andamios.

- Se deberá usar andamio cuando el trabajo exceda 3 m., cuando se requieran desplazamientos laterales, cuando se requiera el uso de herramientas y de las dos manos y cuando la altura del trabajo exceda de 5m.

- El andamio no deberá ser calzado con maderas o placas, y deberá de contar con niveladores metálicos en todos los puntos de apoyo.

- Las plataformas de trabajo no deberán ser improvisadas y deberán contar con ganchos de fijación.

- Ninguna parte de la estructura deberá ser sujeta con alambres (utilizar pernos).

- El personal deberá contar con un porta herramientas de cuero y caja en caso de ser necesario.

- El área acordonada deberá abarcar 2 m adicionales a la redonda. Cualquier persona que transite en el interior del acordonamiento deberá usar casco de protección.

- Siempre deberá de utilizar arnés con cuerda de segunda vida en buen estado con la longitud de 1.5 m (No utilizar lazos o cuerdas sin ganchos).

- Los andamios deberán permanecer libres de grasas, aceites o substancias que los hagan resbaladizos.

Trabajos en azoteas

- Los trabajos en azoteas deberán ser realizados en un horario de 9:00 a 18:00 horas. No se permitirán trabajos en azoteas en días lluviosos.

- En todo trabajo en azotea se deberá tender cuerda de primera vida a lo largo del trabajo, debiendo estar sujeta a puntos firmes de la estructura del edificio o nave (No sujetar a pararrayos, tuberías de fluidos de alto riesgo ni conduits eléctricos).

- Se deberá acordonar el área de trabajo y el área inferior cuando se trate de domos, tragaluces o techos de lámina, cubriendo cuando menos dos metros más del perímetro del área de trabajo.

- Se requiere el uso de gorra y lentes de sol industriales. Se requiere el tener en el área agua para consumo de personal en cantidad congruente con la cantidad del personal trabajando en el área.

- No se deberá acceder a las áreas de azoteas y techos solos. El acceso a las azoteas y techos deberá ser por las rutas autorizadas y en el caso de contratistas, en presencia de un responsable de la empresa.

- Queda estrictamente prohibido jugar en azoteas, y asomarse. El personal debe mantenerse a cuando menos 2 metros de la orilla de la azotea.

- TRABAJOS ELÉCTRICOS

- Las extensiones eléctricas portátiles deben ser colocadas de tal manera que los cables no representen un riesgo de tropiezo.

- Todas las extensiones eléctricas portátiles deben contar con sistema de aterrizado.

- Todo el cableado temporal debe estar aislado adecuadamente y de forma sustancial según los requisitos legales.

- Trabajos con alto voltaje o en caliente, solo podrán ser realizados por electricistas calificados y certificados.

- Los equipos, aparatos, instrumentos y herramientas utilizados en el manejo de corriente eléctrica, deberán ser manejados por personal capacitado (la empresa podrá solicitar a los contratistas comprobantes de esta capacitación), y estar en un buen estado de funcionamiento.

- Deberá contar con cable de alimentación de una sola pieza un tipo uso rudo, incluyendo el cable de puesta a tierra, no contar con conexiones provisionales ni aislamiento dañado o cubierto con cinta aislante.

- Cuando se trabaje en un área, se deberá colocar señalamientos, candados y tarjetas en los interruptores del área de trabajo.

- Las máquinas de soldar y demás aparatos eléctricos, deberán ser conectados a tomas especificas (en caso de no existir se solicitará autorización del área responsable para usar otro tipo de conexión).

- Las extensiones eléctricas no deberán exceder 30m de longitud.

- Se prohíbe trabajar en tableros eléctricos en operación, intervenir en líneas eléctricas vivas, a menos que sea bajo la supervisión directa de su supervisor y el responsable del área. En centros de control de motores, tableros y consolas de control, intervendrán únicamente electricistas certificados.

- Antes de realizar cada trabajo, deberá revisarse minuciosamente la herramienta, pértiga, cinturones, pinzas, guantes, cable a tierra con caimán, etc., y el equipo de protección personal.

- En días lluviosos, si el trabajo es en el exterior, está prohibido realizar trabajos eléctricos.

- Es requerimiento que cuando se realicen trabajos con escaleras, estas deberán estar en perfectas condiciones y bien aisladas.

- Si se utilizan escaleras metálicas deberán estar aterrizadas.

Los Contratistas deberán:

- Ser conscientes de los requisitos señalados en el procedimiento de LA EMPRESA para Seguridad Eléctrica, y de que las practicas aplicadas para trabajos eléctricos que se marquen en el programa de seguridad eléctrica del contratista deberá cumplir o exceder los requerimientos del procedimiento de LA EMPRESA y todos los reglamentos legales aplicables.

- Trabajar en estrecha colaboración con el representante de LA EMPRESA para coordinar trabajos eléctricos cuando:

- Tanto empleados de LA EMPRESA como empleados del contratista estén trabajando simultáneamente en un equipo o sistema eléctrico de modo que ningún empleado ponga en peligro a los trabajadores de cualquier patrón o afecte las operaciones de LA EMPRESA.

- Se requiera asistencia de personal LA EMPRESA, por ejemplo, apagar y bloquear un proceso, sistema o equipo.

- Proporcionar a todos sus empleados el equipo de protección personal necesaria para trabajos eléctricos basada en una evaluación de riesgos y los requerimientos legales aplicables.

- Informar a los empleados de los riesgos conocidos de los equipos y sistemas eléctricos a los que se tendrá acceso durante el trabajo.

- Informar a los empleados de las precauciones que se han implementado para la protección en o cerca de los equipos y sistemas eléctricos especificados.

- Presentar planes específicos para trabajo eléctrico en vivo para su revisión y conocimiento del representante de LA EMPRESA o del personal designado antes de iniciar los trabajos.

- EXCAVACIONES

- En todo tipo de excavaciones deberán ser colocados señalamientos y acordonamientos que indiquen el riesgo, para el tráfico de personal y vehículos.

- Si el área existe tráfico nocturno se usara señalamiento luminoso que indique el riesgo.

- Antes de realizar cualquier excavación, se deberá verificar con las diversas áreas si existen tuberías de conductores eléctricos, de fluidos, servicios etc., a fin de tomar las medidas necesarias del caso.

- Si utilizan compresores de aire, pala mecánica, retroexcavadora, perforadora, etc., cada una de estas máquinas debe contar con extintor contra incendios (ya sea de polvo químico o CO2).

- Toda excavación de más de 1.50m deberá ser provista de escalera manual de entrada y salida, para el uso del personal que trabajara en esta, deberá ser de madera y sobresalir del nivel de piso 1.00m. Deben seguirse las indicaciones para trabajo en alturas.

- Cuando por necesidades del trabajo se utilicen puentes en excavaciones, estos deberán ser de madera (resistentes para el caso) y de un largo máximo de 2.00m.

- Contar con el permiso para realizar excavaciones.

- TRABAJOS DE LEVANTAMIENTOS

- El personal que ejecute este tipo de maniobras, deberá estar capacitado en el manejo de equipo y maquinaria, así como en el código de señales para maniobras.

- Todos los equipos de maniobras como cables, estribos, abrazaderas, ganchos, etc., serán inspeccionados por el facilitador de seguridad y el contratista a fin de determinar su buen funcionamiento y seguridad para su uso.

- El equipo de izar no deberá trabajar cerca de cables eléctricos desprovistos de aislante o que pueden ser roto por la maniobra.

- Nunca deberá exceder la capacidad nominal de los equipos utilizados, ya sean cables, grúas, tiros, malacates, montacargas, poleas, etc.

- TRABAJOS EN CALIENTE

- Todos los equipos de corte que se vayan a utilizar dentro de la empresa, deberán ser previamente revisados por el responsable de seguridad, higiene y protección de la misma y emitir la autorización para su uso.

- El equipo de corte y soldadura deberá estar debidamente identificados con el nombre de contratista y numerado (en caso de más equipo por empresa).

- El equipo de corte de oxiacetilénica deberá mantenerse en forma vertical y contar con un carro especial para este fin, el cual debe tener cadena para sujetar el cilindro y ruedas con forro de hule o plástico.

- En el manejo de cilindros de acetileno no usar grasa o aceites en las cuerdas de conexión. Nunca deje sueltos los cilindros, no los golpee, ni los coloque en posición horizontal.

- Los cilindros deberán tener colocado su capuchón cuando no se utilicen.

- Cuando se soldé o corte en altura, se deberá colocar laminas metálicas para evitar que las chispas caigan a los niveles inferiores. Además de acordonar el área y colocar señalamientos que digan “peligro soldando arriba”.

- Antes de realizar trabajos de corte y soldadura, se retira todo el material que sea combustible, en un área de 3m a la redonda, además de usar las pantallas metálicas.

- Se deberá tener a la mano en cada equipo de corte o soldadura un extintor de CO2 de 9kg (propiedad del contrate).

- Todos los días operarios de los equipos verificaran el estado de sus equipos como son: porta electrodo, abrazadera, regulador de gases, mangueras, tanques, etc.

- Los cables de corriente y/o mangueras de gas no deben atravesar en pasillos y andadores o áreas con exceso de humedad (colocarlo en forma de puente de 2.00m de altura).

- Cuando exista la necesidad de cambiar los cilindros vacíos por cilindros llenos, se realizará en el taller del contratista, nunca dentro de la planta.

- El tanque de gas butano es solo para uso doméstico, no industrial, por lo cual está prohibido su uso.

- Las máquinas de soldar deberán estar aterrizadas eléctricamente y en perfecto estado de funcionamiento y presentación.

- El cable de tierra debe llevarse hasta la parte donde se va a soldar. Nunca aterrizar en el cable de la parte baja de la estructura, ni en válvulas, equipos, tuberías conduit o de fluidos.

- El cable de alimentación eléctrica deberá ser tipo uso rudo, en buenas condiciones y del calibre adecuado. No deberán tener empalmes provisionales, ni aislamiento dañado o cubierto con cinta aislante.

- No trabaje con la máquina de soldar si esta tiene cables de alimentación eléctrica o para soldar en forma de rollo, pues se formaría una bobina sin núcleo, ocasionando el calentamiento del cable y por consecuencia provocaría un incendio.

- Cuando no utilice la máquina, apáguela, no la deje trabajando sola.

- Una vez terminando el trabajo, el responsable del área debe dejar pasar 30 min antes de revisar el área y asegurar que no se tiene ningún punto caliente de soldadura o braza, antes de firmar la liberación del permiso de trabajos caliente.

- SEGURIDAD RADIOLÓGICA

- Ningún contratista podrá introducir a sitios de LA EMPRESA, equipos que produzcan radiación o materiales radioactivos sin el conocimiento y aprobación del departamento de Seguridad.

- No se llevará a cabo ningún trabajo de radiografía sin la aprobación del representante de LA EMPRESA y de un representante de Seguridad.

- Cuando una radiografía sea necesaria, el área será bloqueada y se deberán colocar señalamientos claros y visibles en los accesos de la misma. Los señalamientos deben cumplir con los requisitos legales de la NOM-026-STPS vigente y contener el mensaje "Aléjese, Zona de Radiación”.

- Los señalamientos deben ser publicados en el límite de los 20 µSv/hr (2.0 MRem/hr).

- Se deben utilizar blindajes para asegurarse de que el personal que no deba estar expuesto a la radiación permanezca libre de cualquier exposición a niveles que sobrepasen los  radiación a trabajadores no estará expuesta a niveles por encima de 20 µSv/hr (2.0 MRem/hr). Los cálculos para blindajes y/o distancias deben estar disponibles para su examinación bajo petición y todas las distancias seguras deben ser verificadas con un equipo de medición durante la realización del trabajo. Cualquier desviación de los niveles esperados requerirá que el trabajo sea detenido hasta que se tengan nuevos cálculos y se definan nuevos límites de proximidad.

- Bajo ninguna circunstancia se permitirá a los trabajadores no involucrados con el trabajo, entrar en las áreas restringidas durante la duración del trabajo radiológico.

- Todos los equipos y dispositivos que produzcan radiación utilizados por el contratista deben estar apropiadamente registrados o contar con sus licencias de acuerdo a las regulaciones gubernamentales.

- TRABAJOS ESPECIALES

- En el caso de que el trabajo a realizar por parte del contratista o personal interno no esté contemplado en los trabajos definidos en los puntos anteriores, e implique un riesgo, debe llenarse el permiso para trabajos especiales, donde el asesor de seguridad, salud ocupacional y responsable del trabajo definirán las medidas de seguridad a seguir y el equipo de protección personal a utilizar.

- En todos los casos el contratista deberá proporcionar el procedimiento del trabajo que realiza, así como la descripción del equipo y las normas técnicas del mismo, para revisarlo y ajustarlo a los requerimientos internos de LA EMPRESA, al responsable del trabajo, al asesor de seguridad y a la salud ocupacional, esto debe de ser entregado junto con la documentación uno o dos días antes de iniciar el trabajo.

- Todos los permisos deben ser llenados y firmados por los responsables del trabajo o del área.

Apéndice 1

| Nivel 1 | Una o más fatalidades dentro o fuera del sitio que involucren a un empleado, empleado de un contratista o visitante que puedan estar relacionadas con el trabajo. Un solo evento relacionado con el trabajo que resulte en tres o más empleados, contratistas o visitantes siendo internados en un hospital. Incendios que resulten en una interrupción significativa de las operaciones del negocio. Cualquier incidente de seguridad dentro de un sitio que pueda ser inmediatamente peligroso para la vida o la propiedad, tales como amenazas de bomba, recepción de materiales sospechosos, paquetes o cartas que sean solicitados para su revisión por parte de autoridades externas. Otros ejemplos incluyen proximidad a incidentes externos, tales como liberación de productos químicos o radiación y liberación de agentes biológicos que requieran que el personal de LA EMPRESA responda de alguna manera. Fatalidades, lesiones serias o enfermedades al público en general que se alegue sean relacionadas con un incidente relacionado con la compañía o con algún evento, liberación al aire, agua o suelo. Una liberación al aire, agua o suelo que resulte en un impacto medio ambiental adverso. Representantes de agencias gubernamentales que aleguen o sugieran cualquier tipo incumplimiento criminal. Una inspección por parte de una agencia regulatoria que conlleve una notificación de multa, castigo o acción correctiva y que tenga la directiva u otro tipo de cláusula que probablemente pueda detener, reducir o restringir las operaciones del negocio. |
| --- | --- |
| Nivel 2 | Empleados o contratistas con días perdidos debido a lesiones y enfermedades. Cualquier lesión o enfermedad en donde se vea involucrado un empleado, contratista o visitante relacionada con el trabajo pudiera llegar significativa para llegar a ser registrable. Lesiones o enfermedades menores que la comunidad alegue que son asociados con un incidente, evento o liberación de aire, agua o tierra de LA EMPRESA. Actividades sospechosas alrededor de las instalaciones de LA EMPRESA o proceso que pudieran presentar un riesgo potencial a la seguridad de la planta. Extinguir connato de incendio utilizando extintores o un sistema integrado de supresión de incendio interno a una pieza o equipo de la planta que resulte con un mínimo daño a la propiedad y no detiene operaciones. Alegaciones causadas por posibles efectos a la salud o al medio ambiente causados por productos, procesos, emisiones de descarga. Una liberación ambiental que no está clasificada dentro de la clase 1. El descubrimiento de una evidencia potencial o actual de tierra contaminada o agua subterránea derivada por operaciones o que reúna las características de un impacto ambiental adverso. Notificación por escrito de una agencia del gobierno de un incumplimiento. Multas, sanciones, acciones correctivas de salud, seguridad y medio ambiente. Requerimiento de información por parte de una agencia de gobierno. Inspecciones de una agencia de gobierno (excluyendo aquellas que son clasificadas como clase 1) con notificaciones de sanciones, multas o acciones correctivas. Eventos significativos que generen inquietud por parte de la comunidad o cobertura por parte de los medios que no son asociados con eventos en el nivel local/estatal. Notificación de una alegación de una tercera parte o agencia gubernamental de impactos ambientales de las operaciones de LA EMPRESA. Demandas, incluyendo acuerdos voluntarios que deriven la investigación del sitio o medidas de remediación para contrarrestar impactos ambientales derivados de las operaciones actuales de LA EMPRESA. La recepción del requerimiento de información con respecto a la disposición, transporte o almacenamiento de sustancias peligrosas por LA EMPRESA o de sus predecesores. La identificación de alguna condición o circunstancia que está bajo el criterio de situaciones en donde ser requiere la aprobación del comité de evaluación de riesgo. |

ACUERDO DE SEGURIDAD / AMBIENTAL PARA EL CONTRATISTA

Contratista:

Coordinador o responsable del Contratista:

Fecha de Reunión:

Me doy por enterado y acepto las medidas disciplinarias que LA EMPRESA S.A. de C.V. aplique en caso de la falta de seguimiento de las reglas y procedimientos antes leídos y entendidos en el Acuerdo de Seguridad para el Contratista.

Estoy enterado, y nos damos por entendidos, que todos los trabajos desarrollados serán de acuerdo con las reglas y condiciones, y las aplicaremos, así como las normas y reglas que marque la ley. Nosotros comunicaremos estos requerimientos a todos nuestros empleados, sub contratistas y empleados sub contratados y nos aseguramos que ellos estarán observando y cumpliendo en todo momento con estas reglas, condiciones y normas de seguridad.

De no ser así aceptamos las sanciones que van desde una llamada de atención verbal, una por escrito y/o la suspensión del trabajo en forma inmediata con el desalojo del personal de las instalaciones de LA EMPRESA S.A. de C.V. Así como la aplicación de las penalizaciones marcadas en el contrato.

Nombre de la empresa Contratista:

Firma de acuerdo del responsable del Contratista: