# OBJETIVO

Proporcionar una guía para la recolección, identificación, manejo, almacenamiento, transporte y disposición final de los residuos peligrosos en cumplimiento con la legislación vigente en la materia.

# ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todos los centros de trabajo de LA EMPRESA. En las áreas que se generen o manejen Residuos Peligrosos.

# RESPONSABILIDADES

Las responsabilidades de cumplimiento respecto a este procedimiento son las siguientes:

3.1 El encargado de Seguridad, Salud y Medio Ambiente, será responsable de actualizar y revisar el presente procedimiento. Deberá contratar a prestadores de servicio autorizados para la disposición final de los residuos peligrosos, así como proporcionar, por si, o por terceros, la capacitación al personal que maneja los residuos internamente, así como la administración de los trámites, documentos y comunicados para la disposición de los residuos peligrosos. También será responsable de verificar el correcto llenado de cada uno de los formatos relacionados con este procedimiento, en conjunto con el Coordinador de Mantenimiento.

3.2 Es responsabilidad de los encargados o coordinadores de áreas, asegurar la difusión de este procedimiento con todo el personal operativo que genere o maneje Residuos Peligrosos, para el cumplimiento del mismo.

3.3 Es responsabilidad del Personal Operativo realizar las actividades de segregación, así como almacenamiento adecuado de los residuos peligrosos, tal como se señala en este procedimiento.

3.4 El Auxiliar de mantenimiento asignado deberá llevar a cabo la recolección interna de las áreas generadoras de residuos peligrosos y llevarlos al almacén temporal de residuos peligrosos,  así como realizar el correcto pesado de los residuos, para proceder al llenado de la bitácora de residuos peligrosos, una vez que se ingresen al almacén temporal de residuos peligrosos. De la misma manera, se encargarán del llenado correcto del manifiesto de entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos al momento de realizarse el embarque, con los datos correctos, así mismo verificar al transportista mediante la revisión para embarques de residuos peligrosos, una vez que este  ingrese a  las  instalaciones de la empresa, para asegurarse de que cumpla con los requisitos ambientales correspondientes.

# DEFINICIONES

Residuo no peligroso o desperdicio: Es un residuo que por sus características no representa ningún riesgo para la salud o el medio ambiente.

Residuos Peligrosos: Resultado del desecho de productos fuera de especificaciones o caducos.- Sustancias químicas que han perdido, carecen o presentan variación en las características necesarias para ser utilizados, transformados o comercializados respecto a los estándares de diseño o producción originales.

Reglamento: Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión integral de los Residuos

SEMARNAT: Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

# PROCEDIMIENTO.

## 5.1 Generación

Los materiales peligrosos que se manejan en LA EMPRESA son utilizados para el mantenimiento, limpieza y reparación de vehículos automotores y del edificio, así como su venta directa al público. Dichos materiales son requeridos por las diferentes áreas de la empresa tales como taller de servicio, mantenimiento, entre otros.

Los residuos peligrosos son los remanentes de dichos materiales que no pueden continuar siendo utilizados y representan un riesgo a la salud de los empleados o al medio ambiente y que por lo tanto son sujetos a regulaciones ambientales. Por ende, la disposición y/o quema de residuos dentro del predio de la empresa, así como en sitios fuera del mismo sin autorización de la dependencia competente está prohibida.

Otras fuentes de generación de residuos peligrosos pueden ser la ocurrencia de accidentes, fugas o derrames, materiales caducos o de mala calidad. Estos deberán tratarse de la misma manera.

En las áreas donde se manejen materiales peligrosos no se considerarán derrames los goteos menores, estos deberán limpiarse inmediatamente por el personal del área donde ocurrió el goteo y manejar los residuos generados como peligrosos.

Los envases y embalajes que contuvieron materiales o residuos peligrosos pueden ser reutilizados almacenar el mismo material o residuo compatible, en caso contrario serán considerados como residuos peligrosos.

Los residuos peligrosos se registran ante la SEMARNAT mediante el Aviso de Inscripción como Empresa Generadora de Residuos Peligrosos, este documento se debe actualizar cada vez que se genere o deje de generar algún residuo, así como cuando existan cambios en las actividades, procesos o materiales que causen un cambio en las características de los residuos o afecten significativamente las cantidades generadas.

Cabe señalar que TODO DOCUMENTO EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS DEBE TENER EL MISMO NOMBRE CON EL CUAL FUE REPORTADO A SEMARNAT EN EL AVISO DE INSCRIPCION COMO EMPRESA GENERADORA DE RESIDUOS PELIGROSOS.

## 5.2 Segregación

Los residuos deberán de ser manejados por cada uno de los generadores de acuerdo a las indicaciones proporcionadas por el personal a cargo del área de acuerdo al formato PRP-01 F3, el cual contiene el código de colores para la segregación de los residuos generados. Esta guía podrá ser colocada en puntos accesibles al personal de las áreas donde se generen residuos peligrosos.

Las áreas generadoras contarán con recipientes con tapas y estos deben estar accesibles, etiquetados e identificados de acuerdo al contenido y la segregación de los residuos generados

Todos los recipientes que contengan residuos peligrosos que se encuentren dentro y fuera de la instalación deben permanecer tapados, así mismo deben colocarse sobre charolas para la contención de derrames los residuos líquidos peligrosos.

En caso de generarse, las lámparas fluorescentes usadas que se generen por reemplazo deberán ser depositadas en su empaque original o en cajas de cartón y enviarse con el proveedor autorizado.  NO DEBERAN ROMPERSE POR NINGUN MOTIVO.

Los residuos peligrosos generados por el lavado de piezas metálicas (DIESEL CONTAMINADO),  así como los residuos peligrosos del ANTICONGELANTE USADO Y LIQUIDO DE FRENOS serán dispuestos con junto con los residuos peligrosos de ACEITE LUBRICANTE USADO. Ya que estos son generados en pequeña cantidad y no afectan al Aceite respecto a sus propiedades para ser reutilizado en otros procesos.

Los residuos peligrosos generados y que están sujetos a PLAN DE MANEJO (VER procedimiento PMRP-01, que es exclusivo para el plan de manejo) deberán incluirse en dicho documento según corresponda. Una vez obtenido el registro del plan de manejo ante las autoridades correspondientes deben llevarse a cabo las recomendaciones establecidas en este documento.

Debe describirse en la Cedula de Operación Anual la forma en que se atendieron dichas recomendaciones.

## 5.3 Recolección interna

La recolección se realizará de acuerdo al volumen de generación del residuo en cada área. Es importante que contenedores de los residuos peligrosos generados en el área de taller de servicio NO SOBREPASEN la capacidad de almacenamiento. El traslado de los residuos al almacén temporal de residuos peligrosos debe realizarlo el personal del área de mantenimiento entregándolos quien es la persona asignada para realizar esta actividad.

Al ingresar los residuos peligrosos al almacén temporal de residuos peligrosos, es responsabilidad del técnico de mantenimiento asignado, pesar los residuos sólidos y/o medir los residuos líquidos, registrar en el formato PRP-01 F1 bitácora de residuos peligrosos.

Los residuos sólidos urbanos no deben contener materiales clasificados como peligrosos, en este caso se deberá reportar al encargado del área generadora para que se realice la segregación correspondiente. Los residuos sólidos urbanos se depositarán en los contenedores asignados para este tipo de residuo. Los residuos peligrosos deben ser manejados únicamente por personal que haya recibido capacitación para esta actividad.

## 5.4 Almacenamiento

Para la operación del almacén temporal de residuos peligrosos deberán tomarse en cuenta los siguientes puntos:

- Utilizar protección personal necesaria, ejemplo: Lentes, guantes, respiradores, calzado, etc.

- Utilizar embudo para poder verter los líquidos. No deberán estibarse contenedores con residuos líquidos. Únicamente se permite la doble estiba de residuos sólidos en contenedores perfectamente cerrados.

- Los residuos que ingresan al almacén temporal de residuos peligrosos deberán ser pesados y/o medidos luego registrados en la bitácora de residuos peligrosos formato PRP-01 F1 para controlar y llevar un balance de los residuos generados. Se registrarán los movimientos realizados con el residuo, desde su ingreso al almacén hasta que es embarcado al sitio de tratamiento o disposición final.

- No almacenar los residuos peligrosos por un periodo mayor de seis meses a partir de su generación, lo cual deberá quedar asentado en la bitácora correspondiente.

- Todo residuo será depositado en su contenedor correspondiente dentro del almacén temporal de residuos peligrosos, algunos residuos pueden ser compactados para optimizar el volumen de los contenedores. No utilizar contenedores en mal estado.

- Todo contenedor que se encuentre dentro en el almacén temporal de residuos peligrosos debe estar tapado.

- El encargado del almacén devuelve al generador o coloca los recipientes o contenedores de nuevo en el área de trabajo.

- Cada recipiente o contenedor deberá de contar con etiquetas que indiquen el nombre del residuo depositado así como su clasificación CRETIB.

Una vez que los residuos peligrosos vayan a  ser  embarcados deberán  elaborarse con la información registrada en la bitácora, el manifiesto de entrega transporte y recepción de los residuos peligrosos de acuerdo al instructivo de llenado y el cual se menciona en el Anexo 1 de este procedimiento.

Es de vital importancia no mezclar residuos incompatibles, según se establezca en la tabla de incompatibilidad (Formato PRP-01 F2) elaborada o revisada por la persona responsable de acuerdo a la NOM-054 SEMARNAT, la cual debe ser actualizada al ocurrir cambios en los procesos o materiales que afecten las características de los residuos, así como cuando se elimine o genere un nuevo residuo. Esta tabla estará colocada en un lugar visible en el almacén temporal de residuos peligrosos.

No deberán de mezclar materiales o residuos no peligrosos con residuos peligrosos, ya que de hacerlo se convertirán en residuos peligrosos.

Los residuos clasificados como inflamables, tales como pinturas, diluyentes  y aceite lubricante gastado que se generan en las actividades de pintura automotriz, mantenimiento y servicio deben ser recolectados y llevados al almacén temporal de residuos peligrosos cuando los contenedores transitorios en las áreas operativas lo ameriten.

Todos los recipientes que contengan residuos inflamables deberán conectarse a un sistema de tierra. Es recomendable que la totalidad de los contenedores se conecten a tierra.

Los contenedores con residuos líquidos deberán permanecer cerrados cuando no se esté extrayendo o agregando residuo, estos contenedores deberán cerrar herméticamente. Es recomendable que la totalidad de los contenedores se encuentren tapados.

Los tambos vacíos deberán almacenarse en área asignada e identificarse como contenedores vacíos. Los derrames o fugas de residuos deberán limpiarse inmediatamente, evitar la acumulación de basura, polvo y residuos en las canaletas y fosas de contención.

Las áreas de almacenamiento de residuos peligrosos deberán cumplir con las condiciones siguientes, además de las que establezcan las Normas Oficiales Mexicanas para algún tipo de residuo en particular:

- Estar separadas de las áreas de producción, servicios, oficinas y de almacenamiento de materias primas o productos terminados;

- Estar ubicadas en zonas donde se reduzcan los riesgos por posibles emisiones, fugas, incendios, explosiones e inundaciones;

- Contar con dispositivos para contener posibles derrames, tales como muros, pretiles de contención o fosas de retención para la captación de los residuos en estado líquido o de los lixiviados;

- Cuando se almacenan residuos líquidos, se deberá contar en sus pisos con pendientes y, en su caso, con trincheras o canaletas que conduzcan los derrames a las fosas de retención con capacidad para contener una quinta parte como mínimo de los residuos almacenados o del volumen del recipiente de mayor  tamaño;

- Contar con pasillos que permitan el tránsito de equipos mecánicos, eléctricos o manuales, así como el movimiento de grupos de seguridad y bomberos, en casos de emergencia;

- Contar con sistemas de extinción de incendios y equipos de seguridad para atención de emergencias, acordes con el tipo y la cantidad de los residuos peligrosos almacenados;

- Contar con señalamientos y letreros alusivos a la peligrosidad de los residuos peligrosos almacenados, en lugares y formas visibles;

- El almacenamiento debe realizarse en recipientes identificados considerando las características de peligrosidad de los residuos, así como su incompatibilidad, previniendo fugas, derrames, emisiones, explosiones e incendios, y

- La altura máxima de las estibas será de tres tambores en forma vertical.

- No deben existir conexiones con drenajes en el piso, válvulas de drenaje, juntas de expansión, albañales o cualquier otro tipo de apertura que pudieran permitir que los líquidos fluyan fuera del área protegida;

- Las paredes deben estar construidas con materiales no inflamables;

- Contar con ventilación natural o forzada. En los casos de ventilación forzada, debe tener una capacidad de recepción de por lo menos seis cambios de aire por hora;

- No rebasar la capacidad instalada del almacén.

El mantenimiento a esta área se hará de acuerdo al procedimiento de mantenimiento PRP-02. Ese procedimiento describirá actividades y responsabilidades referentes al Almacén Temporal de Residuos Peligrosos.

## 5.5 Etiquetado

Los contenedores para residuos peligrosos deberán contar con etiquetas en las que se indique el nombre del residuo y su característica CRETIB de acuerdo a lo señalado en la siguiente tabla:

Etiquetado de contenedores para manejo interno

| Residuo | Característica CRETIB | Etiquetado |
| --- | --- | --- |
| Residuos sólidos urbanos (residuos con características domésticas) | ---- | Residuos sólidos urbanos |
| Aceites lubricantes usados (Incluye anticongelante usado, líquido de frenos, diésel contaminado) | Tóxico, inflamable |  |
| Solventes Usados | Tóxico, inflamable |  |
| Filtros de aceite usados | Tóxico | Nota: Esta etiqueta es de orden Normativo, por lo tanto deberá asegurarse que las dimensiones sean igual a las indicadas en los esquemas anteriores. |
| Envases vacíos de plástico que contuvieron sustancias químicas | Tóxico |  |
| Envases vacíos de Metal de diferentes capacidad que contuvieron sustancias químicas (aerosoles, cubetas, botes) | Tóxico |  |
| Residuos sólidos contaminados con sustancias químicas (trapos, estopas, papel, cartón, etc. | Tóxico |  |
| Lodos contaminados con hidrocarburos (generados por la limpieza de las trampas de grasas y aceites) | Tóxico |  |
| Agua contaminada con hidrocarburos provenientes de la limpieza de las trampas de grasas y aceites) | Tóxico |  |
| Carbón activado proveniente del mantenimiento a los filtros de la planta tratadora de aguas residuales proveniente del lavado de vehículos automotrices | Tóxico |  |
| Acumuladores de vehículos automotores conteniendo plomo | Corrosivo, Tóxico |  |
| Lámparas Fluorescentes | Tóxico |  |

ETIQUETA DE IDENTIFICACION

ANEXO 17

## 5.6 Bitácora de residuos peligrosos.

De acuerdo a lo establecido en el Art. 71 del Cap. IV del Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión integral de los Residuos, los movimientos de entradas y salidas de residuos peligrosos deberán registrarse en una bitácora, formato PRP-01 F1, en este formato se elaborará un índice de los residuos generados y su disposición final, así como los movimientos de entradas y salidas del almacén, esta deberá permanecer accesible al personal encargado del almacén temporal de residuos peligrosos o persona asignada para llevar el registro.

Los residuos peligrosos, los cuales están listados en el registro como generador de Residuos Peligrosos y que ingresan al almacén temporal de residuos peligrosos deberán ser pesados y/o medidos luego registrados en formato de la bitácora de residuos peligrosos formato PRP-01 F1 en cual se incluyan los siguientes datos:

- GENARACION:

- Nombre del residuo

- Cantidad generada

- Características de peligrosidad del residuo-código de peligrosidad de los residuos (CPR)

- Área o proceso de generación

- ALMACENAMIENTO:

- Fecha de ingreso

- Fecha de salida

- MANEJO

- Fase de manejo siguiente a la salida del almacén

- Prestador de servicio

b1) Nombre, denominación o razón social

b2) Número de autorización

Es importante incluir el nombre del responsable técnico de la bitácora y cualquier observación que pueda aplicar, no deberán dejarse espacios en blanco, el formato de bitácora de residuos peligrosos, debe llenarse en su totalidad.

## 5.7 Transporte.

Los transportistas deben contar con las autorizaciones establecidas en la Legislación Mexicana para el transporte de materiales y residuos peligrosos.

El sitio de transferencia, acopio, tratamiento o disposición final de residuos peligrosos debe contar con autorización de acuerdo a la legislación Mexicana para realizar estas actividades. Al momento de realizarse el embarque debe inspeccionarse  la unidad del transportista  de acuerdo al formato PRP-01 F5.

## 5.8 Reporte de generación de residuos peligrosos

Dentro del periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de Junio de cada año, en el formato impreso y/o electrónico que la autoridad determine, se presentará ante la Secretaría, la Cédula de Operación Anual (COA) para todos los centros de trabajo de LA EMPRESA.

que sean Grandes Generadores de Residuos Peligrosos (Ver Registro como Generador de Residuos Peligrosos) en la que informará lo relativo a la generación y transferencia de la totalidad de los  residuos peligrosos, la cual contendrá el número de registro del generador los datos de generación y transferencia de residuos peligrosos, incluyendo los relativos a su almacenamiento dentro del establecimiento, así como a su tratamiento y disposición final; debiendo reportarse el periodo de operaciones realizadas del 1 de enero al 31 de diciembre del año inmediato, anterior. En este reporte anual deberán acatarse las recomendaciones establecidas en el resolutivo de la autorización del Plan de Manejo, en caso de aplicar y se considera un trámite dentro de la responsabilidad del Coordinador de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

## 5.9 Atención a derrames de residuos peligrosos

Para la atención a emergencias causadas por derrames de materiales peligrosos se debe contar con personal capacitado para actuar de acuerdo con El plan de Contingencias PRA-03.

# REFERENCIAS

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos

Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión integral de los Residuos

NOM-052-SEMARNAT-2005.- Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de residuos peligrosos.

NOM-054-SEMARNAT-1993.- Procedimiento para determinar la incompatibilidad de dos o más residuos considerados como peligrosos por la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993.

# FORMATOS RELACIONADOS Y/O APLICABLES

S/N Manifiesto de entrega-transporte-recepción

PRP-01 F1 Bitácora de Residuos Peligrosos

PRP-01 F2 Tabla de Incompatibilidad

PRP-01 F3 Guía para Manejo de Residuos Peligrosos

PRP-01 F4 Empresas Autorizadas para el Transporte de Residuos Peligrosos

PRP-01 F5 Revisión de Embarques de Residuos Peligrosos

# ANEXOS

Anexo 1.

INSTRUCCIONES DE LLENADO DEL MANIFIESTO DE ENTREGA-TRANSPORTE-RECEPCION.

Las siguientes actividades se realizarán al momento de la recolección de Residuos Peligrosos en el área del Almacén Temporal de Residuos Peligrosos.

1er. PASO

- Revisar el folio del Manifiesto de entrega-transporte-recepción, para registrar la información en forma consecutiva.

- Solicitar al proveedor Licencia de Manejo verificar vigencia. FORMATO PRP-01 F5

- Revisar el No. de Placas de la unidad de transporte de residuos peligrosos.

2o. PASO

- Verificar permiso de la unidad y el No. de Placas de la Unidad de transporte de residuos peligrosos en el formato PRP-01 F4  (Empresas autorizadas para manejo de residuos peligrosos)

- Iniciar con el llenado del Formato de manifiesto de entrega-transporte-recepción, consecutivo.

- Datos a registrar en el Manifiesto de entrega-transporte-recepción:

Apartado generador:

  - Se elaborará un manifiesto para la recolección de todo residuo peligroso.

  - Se cuenta con renglones para describir los diferentes residuos peligrosos, un residuo por renglón. En el Apartado 5.- DESCRIPCION, se indica el tipo de residuo a ser recolectado de acuerdo al listado Anexo 1.

  - En el Apartado de CONTENEDOR, describir el tipo de contenedor en que se enviarán los residuos peligrosos. En ese apartado se encuentran 2 partes: Capacidad, donde se describe la capacidad del contenedor y Tipo, donde se indica qué es lo que lo contiene. (Por ejemplo: Un tambo tiene una capacidad de 200, por lo tanto se escribe “200 – Tambo”

  - En el Apartado de CANTIDAD TOTAL DEL RESIDUO, indicar el peso TOTAL de acuerdo a la bitácora de residuos peligrosos, ya que en esta se estuvieron registrando todos los ingresos al Almacén Temporal de Residuos Peligrosos.

  - En el Apartado de UNIDAD VOLUMEN/PESO, describir si es si son KGS, o LTS, o lo que aplique en unidades métricas.

  - En el Apartado de NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE, deberá firmarse el Manifiesto de entrega-transporte-recepción, una vez elaborado completo el formato, por el responsable asignado.

Apartado transporte:

- En el Apartado de NO. DE REGISTRO S.C.T., de acuerdo a la UNIDAD utilizada para el transporte de residuos peligrosos indicar el No. de Autorización de la S.C.T., de acuerdo al Formato PRP-01 F4

- En el Apartado 9.- NOMBRE, indicar el nombre del Chofer de la Unidad de Recolección de residuos peligrosos. En el Apartado FIRMA, el Chofer deberá firmar el Manifiesto de entrega-transporte- recepción, una vez  elaborado completo el formato.

- En el Apartado FECHA DE EMBARQUE, debe indicarse el DIA-MES-AÑO, de la recolección de residuos peligrosos.

- En el Apartado 11.- TIPO DE VEHICULO, describir el tipo de la unidad utilizada para la recolección de residuos peligrosos, verificando los datos en físico del vehículo, y corroborando con el formato de PRP-01 F4.

- En el Apartado NO. DE PLACA, indicar el número de PLACA correspondiente a la unidad utilizada para la recolección de residuos peligrosos, verificando su autorización y vigencia en el formato PRP-01 F4.

Apartado destinatario:

- En el Apartado FECHA DE RECEPCION, debe indicarse el DIA-MES-AÑO, de la recolección de residuos peligrosos al momento de permitir el acceso al Proveedor para realizar los trabajos de recolección de residuos peligrosos, estos datos deben coincidir con lo registrado en el apartado de FECHA DE EMBARQUE.

3er. PASO

- El manifiesto de entrega-transporte-recepción debe ser firmado por el Responsable de la empresa.

- El manifiesto de entrega-transporte-recepción debe ser firmado por el Chofer de la Unidad de transporte de residuos peligrosos.

- Una vez firmado el manifiesto por ambas partes EMPRESA-CHOFER, deberá entregarse al transportista los siguientes manifiestos:

- GENERADOR

- DESTINATARIO

- TRANSPORTISTA

- La empresa solo tendrá en custodia UNA COPIA del manifiesto para ARCHIVO PARA SER REGISTRADO EL DESTINO DEL RESIDUO GENERADO.

Llevar un archivo y conservar por un periodo de 5 años los Manifiestos de Entrega, Transporte y Recepción de Residuos peligrosos embarcados. El personal que participe en las actividades de envasado, trasvase, manejo y cargado de los residuos peligrosos a transportar deberá utilizar el equipo de protección personal, lentes y guantes.

Cuando se requiera desechar equipo que contenga algún material o residuo peligrosos, el encargado del área donde se encuentre el equipo deberá informar al responsable del almacén de residuos peligrosos para que se proporcionen información y las indicaciones necesarias para que el personal del área donde se encuentra el equipo realice el drenado, envasado e identificación del residuo antes de desechar dicho equipo, el residuo deberá ser entregado al encargado del almacén de residuos peligrosos.