|  | Emisión: | Revisión de documentación: | Aprobación: |
| --- | --- | --- | --- |
| PUESTO: | Ingeniero Calidad | Gerente Gestión Integral | Gerente Gestión Integral |
|  | FECHA: |  |  |
|  | FIRMA: |  |  |

Este documento es confidencial, controlado y es propiedad de

La empresa S.A de C.V.

CONDICIONES DE USO:

- Este documento pertenece a la Empresa y deberá ser regresado cuando sea requerido.

- Debe permanecer dentro de las instalaciones de la Empresa.

- No debe fotocopiarse, si se requieren copias adicionales contactar al Encargado del SGI.

- En caso de errores o de que sean requeridas modificaciones, contactar al Encargado del SGI.

- Para cualquier información relacionada, comunicarse con el Encargado del SGI.

- Para cualquier cambio al proceso relacionado a este documento, el Emisor de dicho cambio debe asegurarse de que el cambio cumple con la última revisión.

CONTENIDO

- PROPÓSITO Y ALCANCE

- RESPONSABILIDADES

- GENERALIDADES

- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

- SEGURIDAD Y AMBIENTAL

- DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍAS

- REGISTROS

- DOCUMENTOS ASOCIADOS

- HISTORIA DE LA REVISIÓN

- PROPÓSITO Y ALCANCE

PROPÓSITO

Establecer un sistema para controlar la calidad de los productos en todas sus etapas y asegurar que se cumpla con los requisitos del Cliente.

ALCANCE

Este procedimiento se aplica para documentar el proceso de calidad. El cual será aplicado a todas las áreas de la producción y procesos externos.

- RESPONSABILIDADES

# ING. CALIDAD – Ingeniero de Calidad:

    - Asegurar el cumplimiento de este procedimiento.

    - Coordinar la elaboración y cumplimiento de AMEF y Plan de control.

    - Coordinar las actividades del personal a su cargo en Control de calidad.

    - Coordinar las actividades de los Inspectores de calidad.

2.1.4   Asegurar que las inspecciones y liberaciones de calidad, se lleven en tiempo y forma.

2.1.5   Asegurar que el Cliente reciba su producto de acuerdo a las especificaciones.

# ATN CLIENTES – Atención a Clientes:

    - Recibir del cliente los requerimientos específicos para la elaboración del producto.

# PLAN – Planeación.

# Analizar junto con producción y calidad las características más importantes señaladas por el Cliente para la realización del producto.

    - Administrar la base de datos de las especificaciones del producto de los Clientes.

# SUP PROD – Supervisor de producción.

    - Asegurar que las inspecciones y liberaciones de calidad por parte de producción, se lleven en tiempo y forma.

    - Asegurar que el producto elaborado cumpla con las especificaciones del Cliente en tiempo y forma.

# OP PROD – Operador de producción.

    - Liberar la primera pieza.

    - Elaborar el producto según los requerimientos del Cliente y pasarlo al siguiente proceso cumpliendo con las especificaciones.

    - Inspeccionar y liberar el producto de acuerdo a los muestreos definidos en las Instrucciones de trabajo.

# INSP CAL – Inspector de Calidad.

    - Inspección de entrada, liberar la primera pieza, hacer los muestreos correspondientes al proceso, inspecciones a procesos externos y liberaciones de producto terminado.

# COMP – Comprador.

    - En conjunto con calidad asegurar que la materia prima recibida para la producción sea conforme con las especificaciones del Cliente.

    - En conjunto con el Auxiliar de calidad, verificar y asegurar que el producto o material de procesos externos que se reciba, sea conforme con las especificaciones.

# CHOF MAT – Chofer materialista:

    - Aceptar el material bien empacado e identificado para su almacenamiento.

    - Embarcar, transportar y entregar el material en buen estado al Cliente.

- GENERALIDADES

  - La definición de características críticas de calidad se realiza a través de AMEF-01-P15. Y para la determinación de controles se establece el Plan de control de calidad PC-01-P15

  - La estructura de las inspecciones y monitoreo al producto para asegurar la calidad se lleva a cabo de la siguiente manera:

  - Inspección de entrada.

  - Liberación de primera pieza.

  - Inspección en el proceso.

  - Inspección Final.

  - Inspección a tarimas de producto terminado.

  - Inspección de procesos externos

  - Procesos externos.

En ocasiones la empresa distribuye productos que no se elaboran dentro de las instalaciones y éstos son solicitados de manera externa. Estos productos son llamados procesos externos.

  - Alertas de calidad.

Cuando existen quejas de clientes, solicitudes de RMA (ver P14 “Embarques”) o algún problema de calidad que se determine comunicar al personal de producción para su seguimiento, el Coordinador de Gestión integral y/o Auxiliar de calidad lo documentan en F05-P15 “Alerta de calidad”, lo despliega en piso de producción y le da seguimiento hasta su cierre.

- DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES

| - 4.1 COM INSP CAL 4.2 OP PROD INSP CAL 4.3 OP PROD INSP CAL 4.4 INSP CAL 4.5 COMP INSP CAL 4.7 OPERADOR CALIDAD 4.8 ING CALIDAD | Inspección de entrada. - Recibir los materiales de acuerdo a lo especificado en la orden de compra y asegurarse de que ésta viene en buen estado utilizando F01-P15 “Formato de Inspección de Entrada”. - Para la liberación de la materia prima, colocar F02-P16 “Identificación de materia prima” y poner el sello “Inspección entrada OK”. En caso de rechazar la materia prima por no cumplir con las especificaciones, seguir lo definido en el P18. Primera Pieza. - Al recibir F03-P10 “Orden de trabajo, realizar el set up para la realización del producto y hacer las primeras pruebas de impresión ajustando hasta que se decida que la pieza cumple con lo definido para su proceso. Los criterios de calidad se encuentran especificados en la Instrucción de trabajo correspondiente (definida en el P21 “Sistema de manufactura”). - Revisar la pieza que tomará como primera pieza, registrando en la Bitácora de producción correspondiente (definida en el P21). 4.2.3 Inspeccionar materia prima usando el formato F01-P15, verificar primeras piezas mediante los formatos asignados F02-P15 “Check list primera pieza”-+. Inspección en el proceso. Consultar la Instrucción de trabajo correspondiente a su operación de producción (definida en el P21 “Sistema de manufactura”), en donde indica la tabla de muestreo y las inspecciones necesarias para cuidar que no se presenten los defectos especificados. Éste muestreo de calidad se registra en la Bitácora de producción correspondiente, por parte del operador (definida en el P21). Así como la cantidad y códigos de defectos. Por parte de calidad se revisa mediante F03-P15 “Auditoría de calidad”. - Cuando se encuentre un defecto crítico o tenga duda deberá parar la máquina y corregir, así como inspeccionar el último intervalo producido, por ejemplo, si la frecuencia es de una cada 1000, al salir un defecto se deberá de revisar las 1,000 piezas anteriores. - Al finalizar su orden de trabajo (F03-P10), agregarle la primera pieza al lote de producción junto con la orden de trabajo y enviarlo al siguiente proceso. - Terminar de llenar la Bitácora de producción correspondiente (definida en el P21), y poner el sello “OC ## Inspected” en el espacio para ello, validando de esta forma que la producción recién hecha cumple con las especificaciones definidas. - Cuando se trata de material terminado, cada caja (o empaque) debe validarse una a la vez por el Operador certificado, siguiendo lo definido en la Instrucción de trabajo correspondiente (definida en el P21). - Cada caja revisada, debe identificarse con la etiqueta F01-P16 “Etiqueta aseguramiento de calidad”, poniendo el sello “OC ## Inspected” en el lugar asignado, indicando de esta forma que el material está liberado por producción y que cumple con las especificaciones. Inspección Final: - Cuando el material terminado tiene el sello “OC ## Inspected” en la etiqueta F01-P16 “Etiqueta aseguramiento de calidad”, ya se puede comenzar con la inspección final. - Tomando como guía F04-P15 “Inspección final”. Se procede a validar que el material cumple con las especificaciones de calidad, de cada caja o empaque (uno a la vez). - Si el material cumple con las especificaciones, se coloca el sello “QC ## Inspected” en el lugar designado en la etiqueta F01-P16 “Etiqueta aseguramiento de calidad”, indicando que el material está validado por calidad y listo para embarcar o almacenarlo como producto conforme. - Al momento de prepararse el producto terminado para liberación, calidad revisa los puntos críticos definidos en el F04-P15 “Inspección final”. - Si por alguna causa hay materiales que se deban re-empacar (por ejemplo, por daños en la caja), se debe volver a liberar y validar antes de enviarlo al Cliente, siguiendo lo definido desde el punto 4.3.5 en adelante. - Por cuestiones de entrega urgentes, el material debe seguir el proceso normal de liberaciones y validaciones de calidad. El Inspector de calidad debe dar prioridad a estos casos especiales de urgencia; dando seguimiento según lo definido desde el punto 4.4.1 en adelante. - Al encontrar defectos se actuará en base a lo establecido en el P18 Control de producto no conforme. - Una vez inspeccionado y validado el producto como conforme, ya está listo para pasar al área de embarques para seguir lo definido en el P14 “Embarques”. Inspección de Procesos externos: - Al ingresar el producto o material, verificar su conformidad conforme a F03-P10 “Orden de trabajo”, registrando los resultados en F01-P15 “Inspección de Entrada”, se sella con “Inspección entrada OK”. - Dar aviso al Inspector de calidad para que el producto o material sea liberado para el siguiente proceso. - En el caso de que el material sea semiterminado, inspeccionarlo según las especificaciones, llenar y colocar F03-P16 “Identificación de material en proceso” y sellar F01-P15 “Inspección de Entrada” para que siga su proceso normal. Revisar de acuerdo a F06-P15 “Inspección de procesos externos”. Avisar al Supervisor de Producción para que el material liberado sea acomodado en el área que corresponda. - Si el material es producto terminado, hacer la Inspección final de acuerdo a lo definido en el punto 4.4. - Si algún producto externo no cumple con las especificaciones, se sigue lo definido en P18 “Control de producto no conforme”. Controles visuales para la calidad. - El operador al hacer sus ajustes en la máquina y al determinar que ya está correctamente su arreglo debe colocar su primera pieza y poner en la maquina el letrero 1C Verde que indica que calidad debe validar la primera pieza y así sucesivamente en cada número de parte 2C, 3C, 4C etc. dependiendo los números de parte que trabaje. - Cuando termine su corrida y llene su papeleta de scrap deberá colocar en la maquina el letrero 1S Rojo que indica que calidad debe validar el scrap y darle disposición y así sucesivamente en cada número de parte2S, 3S, 4S etc. Dependiendo los NP que se trabajen. - Cuando el inspector de calidad vea que se colocó el letrero que indica liberar la primera pieza debe ir a validar las primeras piezas y si estas están aceptables retira el letreo y colocar el letrero verde de “Proceso conforme”, cuando se presente un problema de calidad o alguna omisión al proceso deberá colocar el letrero rojo de “Alto al proceso”. - Cuando vea que se colocó un letrero rojo del scrap el inspector de scrap debe ir a validarlo (contarlo), sellar la papeleta, quitar el letrero y dar disposición al material scrap. Cambios de ingeniería (cambios en productos). - Recibe notificación de nueva revisión o cambio de ingeniería por parte del cliente. - Asegurar que el F04-P10 “Cambio en producto” perteneciente a planeación sea completado con el seguimiento y la validación de los departamentos involucrados. |
| --- | --- |

- SEGURIDAD Y AMBIENTAL

De acuerdo a la Matriz de control Ambiental y de Salud/ Seguridad (EAS) para cada departamento o actividad.

- DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA

  - Validación: Significa asegurar al Cliente que el producto solicitado cumple totalmente con sus requerimientos y quedará satisfecho con la calidad entregada. La forma de mostrar evidencia que los procesos han sido validados es por medio de un sello de Calidad, lo que indica que el departamento de calidad está conforme con las características del producto o proceso.

  - Inspección entrada OK: Es un sello de recibos de materiales que indica que la materia prima es conforme y está liberada para la producción.

  - OC ## Inspected: Es un sello de producción que indica “Operador Certificado para calidad”.

  - QC ## Inspected: Es un sello de calidad “Quality Control” para validar el producto terminado.

  - CC-Calidad: Características Críticas (o claves) de Calidad.

- REGISTROS

Todos los registros generados en este documento deben cumplir con los requisitos definidos en el P03 “Control de registros”.

| REGISTRO GENERADO |  | ALMACENAMIENTO |  |  |  | DISPOSICIÓN FINAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| código | nombre del registro | responsable | medio | ubicación | tiempo de retención |  |
| F01-P15 | Inspección de Entrada | Comprador | Carpeta | Oficina Compras | 6 meses | Destrucción /Reciclaje |
| F02-P15 | Check lis primera pieza | Ing. Calidad | Carpeta | Red | 1 mes | Destrucción |
| F03-P15 | Auditoria de Calidad | Ing. Calidad | Carpeta | Red | 2 meses | Destrucción |
| F04-P15 | Inspección final | Ing. Calidad | Carpeta | Oficina Calidad | 3 meses | Destrucción /Reciclaje |
| F05-P15 | Alerta de calidad | Ing. Calidad | Carpeta | Oficina Calidad | 6 meses | Destrucción /Reciclaje |
| F06-P15 | Inspección de procesos externos | Ing. Calidad | Carpeta | Red | 1 mes | Destrucción |
| F01-P16 | Etiqueta aseguramiento de calidad | Ing. Calidad | Carpeta | Oficina Calidad | Mientras se dispone para el Cliente | Destrucción |

- DOCUMENTOS RELACIONADOS

| CÓDIGO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | ORIGEN |
| --- | --- | --- |
| M01 | Manual SGI | Interno |
| P02 | Control de documentos | Interno |
| P03 | Control de registros | Interno |
| P14 | Embarques | Interno |
| P18 | Control de Producto No Conforme | Interno |
| P20 | Acciones correctivas y preventivas | Interno |
| P21 | Sistema de manufactura | Interno |
| AMEF-01-P15 | AMEF | Interno |
| PC-01-P15 | Plan de control de calidad | Interno |
| F03-P10 | Orden de trabajo | Interno |

- HISTORIA DE LA REVISIÓN

| No. DE REVISIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA REVISIÓN | FECHA |
| --- | --- | --- |
| 00 | Creación del documento. | DÍA/MES/AÑO |